Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение

«Кировский многопрофильный техникум»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ. 01. ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ

И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

08.01.28. Мастер отделочных строительных и декоративных работ

г. Киров

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено предметной (цикловой) комиссией преподавателей и мастеров п/о общестроительного профиля Протокол № от «___» _____ 2023 г. Председатель ПЦК / Шулаков С.В. / | Согласовано заместитель директора по учебно-методической работе _____________ / Гиберт Е.В. / «____» августа 2023 г. |
| --- | --- |
| Рассмотрено и одобрено Предметной (цикловой) комиссией преподавателей и мастеров п/о общестроительного профиля Протокол № от «___» ______ 20 г. Председатель ПЦК / / | Согласовано заместитель директора по учебно-методической работе _____________ / Гиберт Е.В. / «___» _____________ 20 г. |
| Рассмотрено и одобрено Предметной (цикловой) комиссией преподавателей и мастеров п/о общестроительного профиля Протокол № от «___» ______ 20 г. Председатель ПЦК / / | Согласовано заместитель директора по учебно-методической работе _____________ / Гиберт Е.В. / «___» _____________ 20 г. |
| Автор / Пестова Л.Н. / преподаватели КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум». «___» ______ 2023 г. |  |

| Дата актуализации | Результаты актуализации | Подпись разработчика |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
     1.1. Общие положения
     1.2. Формы промежуточной аттестации по ППКРС при освоении ПМ
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 
     2.1. Вид профессиональной деятельности

### 2.2. Профессиональные и общие компетенции
     2.3. Этапы оценивания профессиональных и общих компетенций
3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ.

3.1.1. Тестовые задания для текущего контроля.

3.1.2. Критерии оценки тестовых заданий

3.1.3. Структура билета промежуточной аттестации

3.1.4. Критерии оценки теоретического задания билета

3.1.5. Критерии оценки практического задания билета

3.2.  Пакет экзаменатора

4. КОНТРОЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА

4.1. Требования к дифференцированному зачёту по учебной практике

### 4.1.1. Форма аттестационного листа по учебной практике
     4.1.2. Варианты заданий для дифференцированного зачета по учебной практике

### 4.1.3. Критерии оценки практических заданий для дифференцированного зачёта по учебной

### Практике

### 4.2. Требования к дифференцированному зачёту по производственной практике

4.2.1. Форма аттестационного листа по производственной практике

    - Производственная характеристика

### 4.2.3. Варианты заданий для дифференцированного зачета по производственной практике

4.2.4. Критерии оценки практических заданий для дифференцированного зачёта по производственной практике

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

5.1. Паспорт

5.1.1. Назначение

5.1.2. Профессиональные компетенции

### 5.1.3. Общие компетенции

### 5.1.4.  Форма наряда на выполнение выпускной практической квалификационной работы

5.2. Варианты квалификационных практических заданий для экзаменующихся

5.2.1. Критерии оценки практических квалификационных работ профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ»

5.3. Форма карты эксперта

# 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Общие положения

Комплект фонда оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ» подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 08.01.28 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», утверждённого Приказом Минпросвещения России от 18 мая 2022 г. № 340.
     Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося к выполнению вида деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных работ» и составляющих его профессиональных и общих компетенций, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом.
     Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
деятельности освоен / не освоен с оценкой.

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному

модулю

Таблица 1

| Элемент модуля | Формы контроля и оценивания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация |  | Текущий контроль |
| МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ . | Экзамен |  | Оценка выполнения тестовых заданий. Оценка выполнения практических работ. Защита рефератов. Контроль выполнения домашних и самостоятельных работ |
| УП 01. Учебная практика | Дифференцированный зачет |  | Экспертная оценка выполнения проверочных заданий по учебной практике. Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении учебной практики. |
| ПП 01. Производственная практика | Дифференцированный зачет |  | Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении производственной практики Аттестационный лист ПП. |
| ПМ | Экзамен (квалификационный) |  |  |

## 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ,

## ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

### 2.1. Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности

выполнение штукатурных и декоративных работ

(наименование)

### 2.2. Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции.

Показатели оценки сформированности ПК.

Таблица 2.

| Профессиональные компетенции (должны быть сформированы в полном объеме) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 01.1 Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений | Работы по оштукатуриванию внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений выполнены в соответствии с регламентом: 1. Рабочее место организовано 2. Просчитаны объёмы работ и потребность материалов 3. Инструменты, приспособления и инвентарь выбраны и подготовлены к работе в соответствии требованиям технологического процесса 4. При выполнении подготовительных работ последовательность технологических операций соблюдена 5. Материалы для выполнения штукатурных работ подготовлены 6. Приготовление обычных и декоративных, штукатурных растворов и смесей выполнено с соблюдением технологического процесса и в соответствие с установленной рецептурой 7. При выполнении оштукатуривания последовательность технологических операций соблюдена 8. Нормы расходов различных материалов соблюдены 9. Инструменты, приспособления, механизмы и инвентарь используются в соответствии с технологическими операциями 10. Использованы методы визуального контроля и геометрического контроля качества поверхности 11. Дефекты штукатурки отсутствуют или устранены 12. Нормы времени и безопасные условия труда соблюдены |
| ПК 01.2 Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы | Наливные полы и основания под полы выполнены в соответствии с регламентом: 1. Рабочее место организовано 2. Просчитаны объёмы работ и потребность материалов 3. Инструменты, приспособления и инвентарь выбраны и подготовлены к работе в соответствии требованиям технологического процесса 4. Материалы для выполнения наливных полов и оснований под полы подготовлены 5. Приготовление растворов и смесей для устройства наливных полов и оснований под полы выполнено с соблюдением технологического процесса и в соответствие с установленной рецептурой 6. При устройстве наливных стяжек последовательность технологических операций соблюдена 7. Нормы расходов различных материалов соблюдены 8. Инструменты, приспособления, механизмы и инвентарь используются в соответствии с технологическими операциями 9. Использованы методы визуального контроля и геометрического контроля качества поверхности 5. Нормы времени и безопасные условия труда соблюдены 6. Дефекты поверхности отсутствуют или устранены |
| ПК 01.3. Выполнение декоративных штукатурок | Декоративная штукатурка на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах выполнена в соответствии с регламентом: 1. Рабочее место организовано 2. Просчитаны объёмы работ и потребность материалов 3. Инструменты, приспособления и инвентарь выбраны и подготовлены к работе в соответствии требованиям технологического процесса 4. Материалы для выполнения декоративных штукатурок подготовлены 5. Приготовление растворов и смесей для устройства декоративных штукатурок выполнено с соблюдением технологического процесса и в соответствие с установленной рецептурой 6. При устройстве декоративных штукатурок последовательность технологических операций соблюдена 7. Нормы расходов различных материалов соблюдены 8. Инструменты, приспособления, механизмы и инвентарь используются в соответствии с технологическими операциями 9. Использованы методы визуального контроля и геометрического контроля качества поверхности 5. Нормы времени и безопасные условия труда соблюдены 6. Дефекты поверхности отсутствуют или устранены |
| ПК 01.4. Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем | Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем выполнен в соответствии с регламентом: 1. Рабочее место организовано 2. Просчитаны объёмы работ и потребность материалов 3. Инструменты, приспособления и инвентарь выбраны и подготовлены к работе в соответствии требованиям технологического процесса 4. Материалы для выполнения ремонта подготовлены 5. Приготовление растворов и смесей для ремонтных работ выполнено с соблюдением технологического процесса и в соответствие с установленной рецептурой 6. При ремонтных работах последовательность технологических операций соблюдена 7. Нормы расходов различных материалов соблюдены 8. Инструменты, приспособления, механизмы и инвентарь используются в соответствии с технологическими операциями 9. Использованы методы визуального контроля и геометрического контроля качества поверхности 5. Нормы времени и безопасные условия труда соблюдены 6. Дефекты поверхности отсутствуют или устранены |

Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной)

Таблица 3

| Общие компетенции (возможна частичная сформированность) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умеет: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделяет её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; - оцениват результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |
|  | Знает: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умеет: - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска. |
|  | Знает: - номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умеет: - определять актуальность нормативно - правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. |
|  | Знает: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современную научную и профессиональную терминологию; - возможные траектории профессионального развития и самообразования. |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умеет: - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |
|  | Знает: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умеет: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, - проявлять толерантность в рабочем коллективе. |
|  | Знает: - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умеет: - описывать значимость своей профессии. |
|  | Знает: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии. |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умеет: - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии. |
|  | Знает: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умеет: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользуется средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии. |
|  | Знает: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; -условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; - средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умеет: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |
|  | Знает: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |

2.3. Этапы оценивания общих и профессиональных компетенций

Таблица 4

| ПК / ОК | Экзамен по МДК | Зачет по учебной практике | Зачет по производственной практике | Экзамен квалифика- ционный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 01.1. Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений ОК.1. ОК.2. ОК 3. ОК.4. ОК 5. ОК 6. ОК.7. ОК 8. ОК 9. | + | + | + | + |
| ПК 01.2. Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы ОК.1. ОК.2. ОК 3. ОК.4. ОК 5. ОК 6. ОК.7. ОК 8. ОК 9. | + | + | + | + |
| ПК 01.3. Выполнение декоративных штукатурок. ОК.1. ОК.2. ОК 3. ОК.4. ОК 5. ОК 6. ОК.7. ОК 8. ОК 9. | + | + | + | + |
| ПК 01.4. Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем ОК.1. ОК.2. ОК 3. ОК.4. ОК 5. ОК 6. ОК.7. ОК 8. ОК 9. | + | + | + | + |

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения МДК профессионального модуля ПМ. 01.1 «Выполнение штукатурных и декоративных работ» по основной профессиональной образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.28 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ.

3.1.1. Тестовые задания для текущего контроля.

Тема № 1.1. Введение

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Периодический повторный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на производстве должен проводится не реже чем раз в:

1) Год;                                        4) Месяц;

2) Шесть месяцев;                     5) девять месяцев

3) Три месяца;

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Что должен проходить в обязательном порядке каждый рабочий, с которым произошел несчастный случай, перед тем как приступить к работе?

1) Вводный инструктаж;                          4) Правила осмотра рабочего места;

2) Правила поведения;                             5) Производственную санитарию;

3) Внеплановый инструктаж.

3.  Выбрать один или несколько правильных ответов.

Защитные и страховочные ограждения окрашиваются:

1) в желтый сигнальный цвет

2) в красный предупреждающий цвет

3) в синий успокаивающий цвет

4) в цвет фасада здания

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Напряжение электрического тока в переносных светильниках при работе во влажных помещениях не должно превышать:

а) 12 V                 б) 24 V                   в) 36 V

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

При работе в сухих помещениях безопасное напряжение составляет:

а) 42 V         б) 50 V                в) 54 V

Тема № 1.2. Классификация и виды штукатурок

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Назначение штукатурных работ:

1. Для выравнивания поверхности

2. Для устойчивости конструкций

3. Для защиты конструкций

4. Для улучшения тепло и звукоизоляционных свойств поверхности.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Штукатурка по способу выполнения бывает:

а) монолитная (мокрая);                             г) полусухая.

б) увлажнённая;                                           д) обычная;

в) сухая;                                                        е) специальная

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Обычную штукатурку по качеству выполнения подразделяют:

а) улучшенную;                                               г) простую;

б) высококачественную;                                д) специальную;

в) декоративную;                                            е) сухую.

4.    Выбрать один или несколько правильных ответов.

Средняя толщина штукатурного намёта:

а). При простом оштукатуривании – 10, 12, 15 мм;

б). При улучшенном оштукатуривании –15, 20, 25 мм;

в). При высококачественном оштукатуривании – 12, 15, 20 мм.

5. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Простая штукатурка состоит из:

А) двух слоев    Б) трех слоев     В) одного слоя

6. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Высококачественная штукатурка состоит из:

А) двух штукатурных слоев   Б) трех штукатурных слоев    В) четырёх штукатурных слоёв

7. Заполните таблицу «Характеристика обычных штукатурок»

| ПОКАЗАТЕЛИ штукатурки | ПРОСТАЯ штукатурка | УЛУЧШЕННАЯ штукатурка | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ штукатурка |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ применения |  |  | Уникальные здания |
| Толщина штукатурки | 12 мм |  |  |
| Количество слоев |  |  | 4 слоя (обрызг, грунт, грунт накрывка) |

8. Заполните таблицу «Характеристика штукатурных слоёв».

| Последовательность и название слоя | Толщина слоя, мм | Назначение | Подвижность раствора, см |
| --- | --- | --- | --- |

9. Дайте расшифровку обозначений под цифрами на схеме по организации рабочего места при механизированном нанесении штукатурного раствора.

1) __________________________                          5) _______________________________

2) __________________________                          6) _______________________________

3) __________________________                          7) _______________________________

4) __________________________                          8) _______________________________

Тема № 1.3. Инструменты и приспособления для штукатурных работ

- Назвать инструмент, изображённый на рисунке и записать его назначение:

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Какие инструменты применяют для подготовки и проверки поверхностей под штукатурку?

1. Штукатурный молоток                 2. Штукатурная кельма

3. Металлическая щётка                   4. Тёрка

5. Уровень

- Назвать инструмент, изображённый на рисунке и записать его назначение:

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Штукатурная кельма применяется для:

а) перемешивания раствора;                в) набрасывания раствора

б) намазывания раствора;                    г) разравнивания раствора

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Инструмент, применяемый для разравнивания штукатурного намёта:

а). Бучарда;   б). Правило;  в). Полутерок; г). Сокол;   д). Терка;   е).  Ковш

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

- Каким инструментом определяются неровности поверхности при оштукатуривании?

- 1. Шаблон         2. Правило              3. Лекало      4. Полутёрок

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Инструмент, применяемый для провешивания поверхности:

а) сокол,   б) отвес,   в) бучарда,   г) стандартный конус.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Инструменты, применяемые  для нанесения раствора на поверхность:

а) бучарда;        б) полутерок;    в) расшивка;    г) ковш;    д) кельма

- Выбрать правильный ответ.

- На рисунке дано изображение:

- а). Подмости   б). Столик – стремянка      в). Вышка - тура

г). Строительные леса     д). Подвесная люлька

- Выбрать правильный ответ.

- На рисунке дано изображение:

- а). Строительные леса;    б). Столик – стремянка;.  в). Подмости;

- г). Подвесная люлька;   д). Вышка – тура

- Выбрать правильный ответ.

- На рисунке дано изображение:

- а). Подмости     б). Столик – стремянка      в). Вышка - тура

г). Строительные леса     д). Подвесная люлька

- Выбрать правильный ответ.

- На рисунке дано изображение:

- а). Подмости  б). Столик – стремянка      в). Передвижная вышка

- г). Строительные леса     д). Подвесная люлька

Тема № 1.4. Виды и свойства материалов, применяемых при производстве штукатурных работ.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Какие из перечисленных компонентов относятся к вяжущим материалам:

1. Вода;   2. Песок;    3. Известь;    4. Мел;    5. Цемент

2.  Выбрать один или несколько правильных ответов.

Число вяжущих материалов в простых строительных растворах?

а). 1;      б). 2;      в). 3

3. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Подвижность раствора это:

а. Способность поглощать воду;

б. Способность сохранять прочность при насыщении его водой;

в. Способность пропускать через себя тепло

г. Способность растекаться под действием собственной массы

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Что означает цифровое обозначение 1:3: 6 цементно – известкового раствора:

1. Одна часть извести, три части цемента и шесть частей песка

2. Одна часть цемента, три части песка и шесть частей извести

3. Одна часть цемента, три части извести и шесть частей песка

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Что означает выражение - «тощий раствор»?

1. Недостаток воды

2. Небольшое количество вяжущего

3. Большое количество заполнителя

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Что означает выражение - «жирный раствор»?

1.   Недостаток воды

- Избыток вяжущего

- Большое количество заполнителя

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

В зависимости от соотношения вяжущего и заполнителя растворы подразделяются на:

а) простые;    б) нормальные;     в) лёгкие;    г) тощие;    ж) жирные

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Растворы, обладающие особыми свойствами, называются:

а) декоративными;  б) цементными;  в) особыми;  г) специальными

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Цементные растворы по условиям твердения относятся к:

а) воздушным;  б) гидравлическим;  в) сухим;  г) мокрым

10. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Растворы, приготовленные на песке из керамзита, шлака относятся к:

а) воздушным;         б)  тяжёлым;     в) лёгким;     г)  сложным

11. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Морозостойкость зависит от:

а) плотности;   б) водонепроницаемости;   в) усадки;  г) прочности

12. Закончить определение.

Уменьшение объёма растворной смеси при твердении называется……………..

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Прочность растворов определяют по стандартным образцам на:

а) растяжение;   б) сжатие;   в) изгиб

- Закончить определение.

Способность растворной смеси растекаться под действием собственного веса или приложенных внешних сил…………………….

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Как изменится плотность растворной смеси, если применять заполнитель с частицами разного размера?

а) плотность останется прежней;  б) плотность уменьшится;    в) плотность увеличится.

16.  Выбрать один или несколько правильных ответов.

Правильная последовательность приготовление растворов из сухой строительной смеси:

а) добавить смесь в воду

б) влить воду в смесь

в) одновременно сыпать смесь и заливать воду

17. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Температура раствора в момент нанесения должна быть не ниже:

а) + 30 С;    б) + 50 С;    в) + 80 С

18. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Приспособление для проверки подвижности раствора:

а) конус;     б) ватерпас;      в) отрезовка

Тема № 1.5. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей

1. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Температура воздуха при штукатурных работах внутри помещений должна быть не ниже:

а) + 5 С0                 б) + 8 С0          в) + 10 С0

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Допустимые отклонения углов кирпичной кладки перед оштукатуриванием на 1 этаж:

а). Не более 15 мм     б).   Не более 20 мм       в).  Не более 10 мм

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Стыки разнородных поверхностей перед оштукатуриванием:

а). Конопатят;    б). Затягивают сеткой;   в). Сразу штукатурят

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Какое свойство отделочного покрытия зависит от качества подготовки поверхности под отделку?

а) влажность;   б) морозостойкость;   в) упругость;   г) адгезия;   д) пластичность.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Провешивание поверхности выполняют для:

а) для определения точной плоскости всей поверхностей

б) для разравнивания поверхностей

в) для укрепления поверхности

6.   Выбрать один или несколько правильных ответов.

Растворный маяк – это:

а) утолщение из гипсового теста, выполненное вокруг вбитого гвоздя ;

б) ровная полоса раствора, выполненная на поверхности.

7. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Грунтовка «Бетоконтакт» предназначена:

а) для плотных оснований под оштукатуривание;  б) для гигроскопичных оснований под оштукатуривание;  в) для любых оснований под покраску.

8. Выбрать один или несколько правильных ответов.

- Неровности на вертикальных поверхностях кирпичной кладки предназначенных под оштукатуривание, допускаются:

- До 5 мм         2. До 10 мм          3. До 15 мм

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Швы кирпичной кладки, заполненные раствором не «в пустошовку», выбирают на глубину:

- Не менее 5 мм       2. Не менее 20 мм        3. Не менее 10 мм

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Дрань набивается под углом:

а) 150,   б) 250,   в) 350,   г) 450,   д) 550.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

- Название верхнего слоя драни:

- а) защитный,   б) выходной,   в) простильный,   г) промежуточный.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Какое свойство отделочного покрытия зависит от качества подготовки поверхности под отделку?

а) влажность;    б) морозостойкость;   в) упругость;   г) адгезия;   д) пластичность.

12.  Выбрать один или несколько правильных ответов.

Неровности поверхностей определяют:

а) шаблоном;     б) правилом;        в) лекалом;        г) полутёрком.

13. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Для придания шероховатости бетонной поверхности её:

- Шлифуют;         2. Насекают;         3. Красят       4. Крепят металлическую сетку

14. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Стыки разнородных поверхностей перед оштукатуриванием:

1. Конопатят      2. Затягивают сеткой      3. Сразу штукатурят

15. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Средства индивидуальной защиты, необходимые в процессе подготовки поверхности:

а) защитные очки;  б) прорезиненный плащ;  в) спецодежда;  г) полутёрком;

д) перчатки;   е) распиратор;   ж) валенки

16. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Если при подготовке разнородных поверхностей перед оштукатуриванием не использовать  сетку может появится дефект:

а) вспучивание;   б) отслаивание;   в) трещины

17. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Потолки провешивают с помощью:

а. Строительного уровня;  б. Водяного уровня;  в. Отвеса;  г. Линейки

18. Пропущенные в тексте слова выбрать и вставить по назначению, написать, какая операция штукатурного процесса выполняется.

Пространство между стеной и правилом..... раствором и..... мастерком под правило, излишки раствора ....

(убираем, заполняем, вдавливаем).

19. Назовите, какой технологический процесс изображён на рисунке:

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Способы нанесения раствора на поверхность:

а) намазывание;  б) натирание;      в) наглаживание;       г) набрасывание.

21. Заполните пропуски технологических операций при выполнении высококачественного оштукатуривания:

- подготовка поверхности - провешивание стен - ………… - нанесение обрызга - ………. - разравнивание по маякам - ……… разравнивание - ……….. - нанесение и разравнивание накрывочного слоя - …….. - контроль качества

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Усёнок – это:

а) наружный угол,  б) примыкание стены к потолку,   в) внутренний угол.

- Заполните пропуски технологических операций при выполнении улучшенной штукатурки:

- подготовка поверхности - провешивание лузговых углов – установка маяков в лузговых углах - ………… - нанесение обрызга - ………. - разравнивание раствора - ………  - нанесение и разравнивание накрывочного слоя - …….. -контроль качества

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Лузг – это:

а) наружный угол,  б) поверхность стены,   в) внутренний угол.

12. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Завершающей операцией при отделке обычной штукатурки является:

а) заглаживание;        б) затирка;       в) разравнивание;     г) набрасывание.

13. Поставить операции в технологической последовательности при выполнении улучшенного оштукатуривания поверхностей:

- а) нанесения обрызга

- б) нанесение и разравнивание и накрывочного слоя

- в) провешивание поверхности и установка маяков в лузговых углах

- г) затирка

- д) нанесение и разравнивание грунта

- е) устройство отмазок в лузговых углах

- ж) подготовка поверхности.

14. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Затирку штукатурки выполняют способом:

а) по диагонали;     б) вразбежку;        в) вдогонку;     г) вкруговую

15.  Выбрать один или несколько правильных ответов.

Способы железнения поверхностей:

а) сухой;    б) мокрый;     в) полусухой;    г) специальный.

16. Задача.

- Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения улучшенного оштукатуривания 2-х смежных стен, длина которых составляет 10 м и 5 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 75 м. Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1:1:6. Оштукатуривание – улучшенное.

- Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси.

- Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Температура воздуха при штукатурных работах в нутрии помещений должна быть не ниже:

а) + 5 С0;     б) + 8 С0;      в) + 10 С0

18. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Минимальная толщина штукатурного слоя гипсовой штукатурки Ротбанд:

1. 5мм;  2. 8мм;  3. 10мм;   4. 15мм

19. Выбрать один или несколько правильных ответов.

К какой категории качества относятся штукатурки из сухих гипсовых смесей?

а) простая;   б) улучшенная;   в) высококачественная

20. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Поверхности перед нанесением растворов из сухих строительных смесей необходимо:
а) смочить;  б) грунтовать;  в) зашпаклевать

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Максимальная толщина штукатурного слоя гипсовой штукатурки Ротбанд:

а). 50мм;      б). 20мм;      в). 10мм;       г). 15мм

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

После перемешивания сухой растворной смеси с водой ее:

а) выдерживают;    б) сразу наносят;   в) выдерживают, снова перемешивают и наносят

- Поставить операции в технологической последовательности при

оштукатуривании поверхностей растворами из сухих гипсовых смесей:

а). Установка маяков

б). Затирка штукатурки

в). Подготовка поверхности

г). Заглаживание поверхности

д). Приготовление растворной смеси

е). Выравнивание поверхности

ж). Нанесение раствора

з). Грунтование поверхности

и). Установка защитных уголков

- Назвать инструмент, изображённый на рисунке и записать его назначение:

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Поверхности перед нанесением растворов из сухих гипсовых смесей необходимо:

а) смочить;   б) грунтовать;       в) просушить

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

При оштукатуривании откосов толщину штукатурного слоя с углом рассвета делают:

а) на боковых откосах

б) на верхних откосах

в) не делают нигде

- Написать название данных приспособлений и их применение:

- Поставить операции в технологической последовательности при

оштукатуривании откосов:

а). Нанесение обрызга на все откосы

б). Натирка углов

в). Навешивание правил по уровню или установка перфорированных уголков

г). Нанесение слоя грунта на боковые откосы и разравнивание малкой

д). Смачивание поверхности

е). Заполнение зазоров паклей или монтажной пеной

ж). Нанесение дополнительного штукатурного слоя на откосы у внутренних углов проёма

з). Нанесение грунта на верхний откос и его разравнивание

и). Определение «угла рассвета»

к). Нанесение накрывочного слоя

л). Затирка откосов

м). Подготовка поверхности откосов

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Железнение поверхности придаёт ей дополнительную:

а) прочность;    б) адгезию;    в) водостойкость;   г) морозостойкость.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Раствор на откосах разравнивают:

а) гладилкой;    б) кельмой;    в) отрезовкой;      г) малкой

- Исключить технологическую операцию знаком «-», которая не выполняется при оштукатуривании откосов:

| № п/п. | Технологические операции | Знак «+» или «-» |
| --- | --- | --- |
| 1 | подготовка поверхности |  |
| 2 | определение угла рассвета навешивание реек |  |
| 3 | изготовление малки |  |
| 4 | нанесение обрызга |  |
| 5 | нанесение грунта |  |
| 6 | разравнивание грунта |  |
| 7 | нанесение накрывочного слоя с разравниванием |  |
| 8 | затирка |  |
| 9 | снятие реек |  |
| 10 | оштукатуривание отмазочной полосы |  |
| 11 | натирка углов |  |
| 12 | контроль качества |  |

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Профилированные полосы, выполненные из строительного раствора при помощи шаблона называются:

а) падуги;     б) капители;     в) тяги

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Падуга – это:

а) карниз

б) скруглённая поверхность между потолком и стеной

в) нижняя часть стены

- Исключите технологическую операцию знаком «-», которая не выполняется при вытягивании прямолинейных тяг прямолинейным и угловым шаблонами:

| № п/ п | Технологические операции | Знак «+» или «-». |
| --- | --- | --- |
| 1 | подготовка поверхности |  |
| 2 | изготовление шаблона |  |
| 3 | провешивание (отбивка верхней и нижней линии) |  |
| 4 | навешивание направляющих правил |  |
| 5 | нанесение обрызга |  |
| 6 | нанесение грунта |  |
| 7 | разравнивание грунта шаблоном «иссера» |  |
| 8 | разравнивание грунта шаблоном «на сдир» |  |
| 9 | нанесение накрывочного слоя |  |
| 10 | разравнивание накрывочного слоя «избела» |  |
| 11 | затирка тяги теркой |  |
| 12 | разделка углов угловым шаблоном |  |
| 13 | снятие направляющих правил |  |
| 14 | частичная затирка стен |  |
| 15 | контроль качества. |  |

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Тяга состоит из отдельных простейших элементов, которые называются:

а) падуги

б) каннелюры

в) обломы

- Назвать и записать части шаблона для оштукатуривания тяг под цифрами:

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Углы тяг оформляются с помощью:

а) угловых шаблонов

б) сокола

в) рейки

г) специальной линейки

- Исключите технологическую операцию знаком «-», которая не выполняется при оштукатуривание   круглых   колонн  по маякам:

| № по п. | Технологические операции | Знак «-», «+» |
| --- | --- | --- |
| 1 | подготовка поверхности |  |
| 2 | провешивание |  |
| 3 | устройство маяков |  |
| 4 | огрунтовка поверхности |  |
| 5 | нанесение обрызга |  |
| 6 | нанесение первого слоя грунта |  |
| 7 | разравнивание первого слоя грунта |  |
| 8 | нанесение второго слоя грунта |  |
| 9 | разравнивание второго слоя грунта |  |
| 10 | нанесение накрывочного слоя с разравниванием |  |
| 11 | затирка |  |
| 12 | контроль качества |  |

- Исключите технологическую операцию знаком «-», которая не выполняется при оштукатуривании четырехгранных колонн :

| № по п. | Технологические операции | Знак «-». |
| --- | --- | --- |
| 1 | подготовка поверхности |  |
| 2 | провешивание |  |
| 3 | навешивание реек |  |
| 4 | нанесение обрызга |  |
| 5 | нанесение грунта |  |
| 6 | разравнивание грунта |  |
| 7 | нанесение накрывочного слоя с разравниванием |  |
| 8 | затирка |  |
| 9 | снятие реек, перенос на противоположные стороны |  |
| 10 | оштукатуривание противоположных сторон |  |
| 11 | оштукатуривание отмазочной полосы |  |
| 12 | подправка углов |  |
| 13 | контроль качества |  |

- Исключите технологическую операцию знаком «-», которая не выполняется при оштукатуривание круглых колонн при помощи шаблона:

| № по п. | Технологические операции | Знак «-». |
| --- | --- | --- |
| 1 | подготовка поверхности |  |
| 2 | провешивание |  |
| 3 | навешивание реек |  |
| 4 | нанесение обрызга |  |
| 5 | нанесение грунта |  |
| 6 | разравнивание грунта шаблоном |  |
| 7 | нанесение накрывочного слоя с разравниванием |  |
| 8 | затирка |  |
| 9 | снятие реек, заделка мест под рейками |  |
| 10 | снятие фаски |  |
| 11 | контроль качества |  |

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Ряд вертикальных желобков на поверхности колонн или пилястр называется:

а) каннелюры;     б) капители;       в) эркеры

42.  Выбрать один или несколько правильных ответов.

Круглые колонны оштукатуривают:

а) по гипсовым маякам

б) по маркам

в) произвольно

г) по шаблону

43. Выбрать один или несколько правильных ответов.

На какой высоте от низа имеет цилиндрическую форму колонна с энтазисом?

а) на 1/ 3

б) на 1/4

в) на 1/2

г) произвольно

44. Ответьте на вопрос.

- Назовите виды колонн по форме:

45. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Как называются опоры (под цифрой 2) по которым ведут   оштукатуривание   круглых   колонн?

а) марки б) кольцевые маяки в) реперы

46. Ответьте на вопрос.

Схема какого штукатурного процесса изображена на рисунке:

47. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Круглая колонна, 1/3 высоты которой постоянного сечения и 2/3

высоты уменьшается в объеме — это

а) колонна с выкрушками;

б) колонна с энтазисом;

в) колонна с каннелюрами

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Уплотнительная лента на профили, сопряженные с ограждающими конструкциями, крепится для:

1. теплоизоляции конструкции;

2. повышения звукоизоляции конструкции;

3. плотного прилегания элементов каркаса к базовому основанию

4. не крепится

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Высота стоечного профиля в обычных условиях

1.  на 10мм меньше высоты помещения;

2.  на 20мм короче расстояния между верхним и нижним направляющими профилями;

3. соответствует расстоянию между верхним и нижним направляющими профилями.

4. равна высоте помещения

- Как называется элемент монтажа ГКЛ на металлическом каркасе , изображённый на рисунке:

- Назвать способ отделки ГКЛ изображённый на рисунке.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Шляпки саморезов должны вытапливаться в ГКЛ:

а) на 1 мм

б) на 2мм

в) на 3 мм

- Назвать способ отделки ГКЛ изображённый на рисунке.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Как называется элемент монтажа ГКЛ на металлическом каркасе, изображённый на рисунке:

а) просекатель;

б) кронштейн;

в) подвес

г) профиль

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Как называется элемент монтажа ГКЛ на металлическом каркасе, изображённый на рисунке:

а) просекатель;  б) одноуровневый соединитель (краб);   в) подвес;   г) профиль

- Назвать способ отделки ГКЛ изображённый на рисунке.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

К какому виду относятся гипсокартонные листы зелёного цвета с красной маркировкой?

а) обычные

б) влагостойкие с повышенной сопротивляемостью огню

в) влагостойкие

г) с повышенной сопротивляемостью огню

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Величина зазора между нижней кромкой ГКЛ и полом:

а) 15 мм

б) 10 мм

в) 8 мм

Тема 1.6. Механизация штукатурных работ.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Какие операции включает комплексная механизация штукатурных работ?

а). Приготовление раствора

б). Транспортирование раствора

в). Нанесение раствора на поверхность

д). Затирка накрывочного слоя

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Из каких механизмов состоят штукатурные агрегаты пневматического

нанесения.

а) растворонасоса, растворосмесителя с набором шлангов и форсунки.

б) растворонасоса, растворосмесителя с набором шлангов, форсунки,

компрессора.

- Найди ошибку в определении:

Форсунки – это наконечники, которые надевают на конец растворного шланга, для просеивания сухого песка, а также для распыления растворной смеси.

- Продолжить формулировку.

Растворопроводы предназначены для …

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Штукатурные станции предназначены для:

а). Приема растворов; б). Приготовления растворов; в). Затирки штукатурки

г). Перемешивания растворов; д). Разравнивание растворов;

е). Транспортирования растворов

ж). Нанесения растворов на поверхность

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

С помощью каких механизмов раствор получает движение по растворопроводу?

а). Растворонагнетатель;  б). Растворонасос;  в). Форсунка;  г). Растворосмеситель

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Виды форсунок пневматического действия:

а). Прямого действия; б). С центральной подачей; в). Замедленного действия

г). С кольцевой подачей;  д). С винтовой подачей

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Растворосмеситель предназначен для:

а). Просеивания сухих смесей;  б). Просеивания растворов; в). Приготовления растворов; г). Приготовления сухих смесей

9. Перечислите составные части растворосмесителя СО-46 А.

1.__________________________________

2.__________________________________

3___________________________________

4___________________________________

5___________________________________

6.___________________________________

10. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Виды форсунок пневматического действия:

- Прямого действия

- С центральной подачей

- Замедленного действия

- С кольцевой подачей

- С винтовой подачей

Тема 1.7. Выполнение специальных штукатурок.

1. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Теплоизоляционные штукатурки предназначены для:

А. Утепления конструкций

Б. Уменьшения теплопроводности через конструкции

В. Предохранения от охлаждения специальных конструкций

2. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Теплотехнические свойства штукатурка приобретает за счёт:

А. Использования специальных вяжущих

Б. Использования специальных заполнителей

В. Использования специальных добавок

Г. Способа нанесения штукатурки

3. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Способы нанесения теплоизоляционных штукатурок:

А. Только вручную

Б. Только штукатурной станцией

В. Вручную и механизировано

4. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Выбрать вяжущие, применяемые для приготовления теплоизоляционных штукатурок:

А. Цемент

Б. Глина

В. Известь

Г. Гипс

5. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Толщина штукатурного слоя в теплоизоляционных штукатурках:

А. 10-70 мм

Б. 5- 30 мм

В. 30 – 100 мм

Г. Устраивается произвольно

6. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Акустическую штукатурку наносят:

А. Непосредственно сразу на поверхность конструкций

Б. На слой грунта из цементного раствора

Б. На поверхность, обработанную специальными составами

7. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Толщина акустической штукатурки должна быть:

А. 20 - 25 мм

Б. Не менее 30 мм

В. Не менее 50 мм

8. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Поверхность нанесённой акустической штукатурки:

А. Тщательно затирается

Б. Тщательно заглаживается

В. Только выравнивается

9. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Какими составами рекомендуется отделывать акустические штукатурки

А. Не имеет значения

Б. Не водными составами

В. Водными составам

10. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Свойство не пропускать вредные излучения в рентгенозащитной штукатурке обеспечивается за счёт:

А. Специальных добавок

Б. Баритового песка

В. Перлитового песка

11. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Рентгенозащитные штукатурки наносят только:

1. Механизировано

2. Вручную

3. Не имеет значения

12. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Необходимая толщина рентгенозащитной штукатурки на стенах:

1. Не менее 3 см

2. Не менее 5 см

3. Не менее 2 см

Тема 1.8. Выполнение декоративных и художественных штукатурок.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

К какому качеству выполнения относится каменная штукатурка?

а) улучшенная;  б) высокая;  в)  простая;  г)  высококачественная;   д) суперкачественная

- Перечислите основные компоненты терразитовых растворов.

1. __________________

2. __________________

3. __________________

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Какие из перечисленных штукатурок относятся к декоративным?

а) простая

б) цветная - известковая

в)  сграффито

г)  терразитовая

д) кислотостойкая

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Какая из декоративных штукатурок выполняется по трафарету?

а) венецианская

б) байрамкс

в) цветная - известковая

г) сграфитто

д) каменная

- По представленному составу определить название декоративной штукатурки.

Материал, состоящий из кварцевой, мраморной, гранитной окатанной крошки в акриловой смоле.

- Вставить пропущенное слово в предложении.

Отделка рельефа на поверхности каменной штукатурки выполняется в …………….. состоянии.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

По виду связующего декоративные штукатурки подразделяются на:

а) обычные

б) минеральные

в) высококачественные

г) структурные

д) полимерные

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

По способу получения рельефа поверхности декоративные штукатурки подразделяются на:

а) структурные

б) шероховатые

в) фактурные

г) полимерные

д) гладкие

- Расставить в правильной последовательности операции при выполнении штукатурки сграффито.

| № п/п | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Нанесение слоёв грунта с разравниванием |
| 2 | Изготовление трафарета |
| 3 | Затирка поверхности |
| 4 | Обработка прорезанных мест |
| 5 | Подготовка поверхности |
| 6 | Удаление маяков с подмазкой |
| 7 | Смачивание или грунтование поверхности |
| 8 | Нанесение и разравнивание цветных слоёв |
| 9 | Прорезка цветных слоёв по рисунку |
| 10 | Установка маяков |
| 11 | Перенос рисунка на штукатурку |
| 12 | Грунтование поверхности |
| 13 | Нанесение обрызга |

- Расставить в правильной последовательности операции при выполнении штукатурки «Байрамикс»

| № п/п | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Удаление маяков с подмазкой |
| 2 | Покрытие лаком |
| 3 | Нанесение штукатурки «Байрамикс» |
| 4 | Нанесение обрызга |
| 5 | Заглаживание штукатурки «Байрамикс» |
| 6 | Подготовка поверхности |
| 7 | Заглаживание штукатурки |
| 8 | Грунтование поверхности грунтовкой «Астар» |
| 9 | Установка маяков |
| 10 | Нанесение слоёв грунта с разравниванием |
| 11 | Смачивание или грунтование поверхности |

Тема 2.1. Устройство наливных полов.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Назначение стяжки:

а) создание ровной поверхности для монтажа чистового пола

б) для декоративности пола

в) равномерное распределение нагрузки на нижележащие слои

г) обеспечение ровности конструкции пола

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Неровности на 2 м стяжки допускаются не более:

а) 1 мм

б) 2 мм

в) 3 мм

г) 4 мм

- Назвать тип стяжки, изображённый на рисунке:

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Рекомендуемая толщина цементно – песчаной стяжки:

а) 10 – 15 мм

б) 20 – 40 мм

в) 30 – 60 мм

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Марка цемента для приготовления полусухой стяжки:

а) М 300

б) М 400

в) М 500

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Для чего выполняется прокатка самовыравнивающейся стяжки игольчатым валиком?

а) для уплотнения стяжки

б) для выхода воздуха из стяжки

в) для разжижения стяжки

Тема 3.1. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК)

- Назвать слои СФТК под цифрами на рисунке:.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Ширина перехлёста армирующих сеток не менее:

а) 50 мм;   б) 100 мм;   в) 150 ммг) 200 мм;  д) не имеет значения

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Декоративный слой СФТК наносится после грунтования:

а) сразу

б) не ранее 3 часов

в) не ранее 6 часов

г) не ранее 24 часов

д) не имеет значения

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Эффективность СФТК требует соблюдения двух обязательных условий:

а) тепловой контур без дефектов;

б) предварительное оштукатуривание поверхности;

в) устройство дополнительной гидроизоляции;

д) паропроницаемость слоёв

- По схеме определить вариант утепления стены и записать, что обозначает показатель 00.

- По схеме определить вариант утепления стены и записать, что обозначает показатель 00.

Тема 3.2. Ремонтные работы при выполнении штукатурных и декоративных работ

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Какие показатели качества соответствуют высококачественной штукатурке:

а) неровности – 2мм, 3мм, 5мм

б) отклонения по вертикал – 5мм, 10мм, 15мм

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Неровности на оштукатуренной поверхности обнаруживают, прикладывая:

а) полутерок,   б) правило,   в) гладилку,   г) сокол.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Каким составом рекомендуется заделывать трещины?

а) цементный раствор

б) известковый раствор

в) гипсомеловая подмазка

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Укажите причину отслаивания штукатурки:

а) нанесение штукатурного слоя на плохо подготовленную поверхность

б) применении непросеянного заполнителя

в) применение жирного раствора

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Причины появления на оштукатуренной поверхности дутиков:

а). Применение жирных растворов

б). Плохо подготовлена поверхность

в). Наличие в растворе частиц непогашенной извести

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Трещины на оштукатуренной поверхности появляются из-за:

а) сквозняков в помещении;                           г) применения жирных растворов;

б) слишком тонкого штукатурного слоя;     д) ) слишком толстого штукатурного слоя;

в) приготовления раствора на невыдержанной извести.

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Неровности поверхности при улучшенном оштукатуривании допускаются:

1. не более 2 глубиной или высотой 3 мм

2. не более 2 глубиной или высотой 5 мм

3. не более 1 глубиной или высотой 5 мм

- Выбрать один или несколько правильных ответов.

Если раствор приготовлен на невыдержанной (негашеной) извести, образуется дефект:

а) вспучивание

б) дутик

в) трещины

3.1.2. Критерии оценки тестовых заданий:

По коэффициенту усвоения – К = А:Р, где

А - количество правильных ответов,

Р – общее количество вопросов

| Коэффициент К | Оценка |
| --- | --- |
| 1 – 0,9 | «5» |
| 0,89 – 0,7 | «4» |
| 0,69 – 0,5 | «3» |
| Меньше 0,5 | «2» |

    - Структура промежуточной аттестации по тестам

3.1.4. Структура промежуточной аттестации по билетам

1 и 2 вопросы - теоретическое задание

3 вопрос – практическое задание

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» ________ 202_ г. | Экзаменационный билет № 1 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Характеристика и технология выполнения штукатурки «сграффито». 2. Требования безопасности труда при работе с электроинструментами. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения высококачественного оштукатуривания помещения с размерами 10 м х 5 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 75 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1:1:6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» ________ 202_ г. | Экзаменационный билет № 2 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Отделка заглушин. Железнение поверхностей. 2. Первая медицинская помощь при ожогах. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения улучшенного оштукатуривания комнаты с размерами 5 м х 3 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 8 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и окно (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1 : 1,5 : 4. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 3 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» ________ 202_ г. |
| 1. Виды и назначение штукатурки. Штукатурные слои. 2. Безопасная организация строительной площадки. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения улучшенного оштукатуривания комнаты с размерами 6 м х 4 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2,7м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и окно (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1:2:6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 4 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» ________ 202_ г. |
| 1. Подготовка камневидных поверхностей под оштукатуривание. 2. Требования безопасности труда при работе в зимнее время. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения улучшенного оштукатуривания комнаты с размерами 7 м х 5 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 75 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и окно (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется известково - гипсовый раствор состава 1:0,5:6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 13 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 5 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Технология устройства СФТК. 2. Производственная санитария при выполнении штукатурных работ. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения простого оштукатуривания помещения с размерами 15 м х 6 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 3 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1:2:8. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 6 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Технология выполнения улучшенной штукатурки по кирпичу. 2. Виды травм при выполнении штукатурных работ и меры их предупреждения. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения высококачественного оштукатуривания комнаты с размерами 9 м х 6 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 7 м. Для оштукатуривания используется известково - гипсовый раствор состава 1 : 0,4 : 6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой штукатурной смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 7 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Характеристика и технология выполнения терразитовой штукатурки. 2. Правила хранения инструментов и приспособлений и уход за ними. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения улучшенного оштукатуривания комнаты с размерами 5 м х 4 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2,7 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1:1:5. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 8 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Характеристика и технология выполнения декоративной каменной штукатурки. 2. Организация рабочего места при оштукатуривании внутренних поверхностей. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения высококачественного оштукатуривания комнаты с размерами 8 м х 5 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 7 м. Для оштукатуривания используется известково - гипсовый раствор состава 1 : 0,4 : 6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой штукатурной смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 9 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Технология высококачественного оштукатуривания. 2. Цвета и сигнальные знаки на стройплощадке. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения высококачественного оштукатуривания помещения с размерами 11 м х 6 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 75 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1:1:6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 10 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Характеристика и технология выполнения декоративной штукатурки «Короед». 2. ТБ при выполнении штукатурных работ. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения улучшенного оштукатуривания комнаты с размерами 7 м х 4 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 8 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и окно (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1 : 1,5 : 4. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 11 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Технология оштукатуривание круглых колонн. 2. Первая медицинская помощь при открытых ранах. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения улучшенного оштукатуривания комнаты с размерами 11 м х 4 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2,7м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и окно (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1:2:6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 12 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Подготовка деревянных, металлических и стыков разнородных поверхностей под оштукатуривание. 2. Правила пожарной безопасности на строительных объектах. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения улучшенного оштукатуривания комнаты с размерами 5 м х 4 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 75 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и окно (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется известково - гипсовый раствор состава 1:0,5:6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 13 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 13 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Характеристика и технология выполнения гипсовой штукатурки «Родбанд». 2. Требования безопасности при работе на высоте. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения простого оштукатуривания помещения с размерами 12 м х 6 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 3 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1:2:8. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 14 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Бескаркасный способ отделки стен ГКЛ. 2. Требования безопасности труда при работе с машинами и механизмами. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения высококачественного оштукатуривания комнаты с размерами 6 м х 6 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 7 м. Для оштукатуривания используется известково - гипсовый раствор состава 1 : 0,4 : 6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой штукатурной смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 15 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Оштукатуривание 4-гранных колонн. 2. Требования безопасности к организации рабочих мест. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения улучшенного оштукатуривания комнаты с размерами 8 м х 5 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2,7 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1:1:5. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 16 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Характеристика и технология выполнения декоративной штукатурки «Байрамикс». 2. Техника безопасности при работе с ручными инструментами. Уход за ними. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения высококачественного оштукатуривания комнаты с размерами 10 м х 6 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 7 м. Для оштукатуривания используется известково - гипсовый раствор состава 1 : 0,4 : 6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой штукатурной смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 17 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Технология оштукатуривания оконных откосов. 2. Первая медицинская помощь при переломах, вывихах, ушибах. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения высококачественного оштукатуривания помещения с размерами 13 м х 6 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 75 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1:1:6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 18 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Технология заделки швов между плитами перекрытий. 2. Опасные и вредные производственные факторы. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения высококачественного оштукатуривания помещения с размерами 10 м х 5 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 75 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1:1:6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 19 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Характеристик и технология выполнения «Венецианской штукатурки». 2. Электробезопасность на стройплощадке. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения улучшенного оштукатуривания комнаты с размерами 5 м х 3 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 8 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и окно (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется цементно – известковый раствор состава 1 : 1,5 : 4. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 20 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Отделка стен ГКЛ на металлическом каркасе. 2. Виды инструктажей по ТБ с работниками. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения улучшенного оштукатуривания комнаты с размерами 7 м х 5 м. Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 75 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и окно (1,5х 2,0м). Для оштукатуривания используется известково - гипсовый раствор состава 1:0,5:6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 13 л из 10 кг сухой смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 21 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Технология устройства цементно – песчаной стяжки 2. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения высококачественного оштукатуривания комнаты с размерами 9 м х 7 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 7 м. Для оштукатуривания используется известково - гипсовый раствор состава 1 : 0,4 : 6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой штукатурной смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 22 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Технология выполнения наливных стяжек пола. 2. Виды ответственности за нарушение ТБ и ОТ. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения высококачественного оштукатуривания комнаты с размерами 4 м х 8 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 7 м. Для оштукатуривания используется известково - гипсовый раствор состава 1 : 0,4 : 6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой штукатурной смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

| Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено: предметно-цикловой комиссией «__» _______ 202_ г. | Экзаменационный билет № 23 По предмету: МДК «Выполнение штукатурных и декоративных работ» курс: I | Утверждаю: Зам. директора по УМР КОГПОБУ КМПТ ___________Е.В.Гиберт «__» _________ 202_ г. |
| 1. Характеристика и технология выполнения цветной известковой штукатурки. 2. Средства индивидуальной защиты для штукатурных работ. 3. - Рассчитать необходимое количество штукатурного раствора для выполнения высококачественного оштукатуривания комнаты с размерами12 м х 6 м, имеющую дверь (2,1х 0,9м) и 2 окна (1,5х 2,0м). Высота оштукатуриваемого помещения – 2, 7 м. Для оштукатуривания используется известково - гипсовый раствор состава 1 : 0,4 : 6. - Рассчитать количество сухой смеси, необходимое для приготовления штукатурного раствора на данный объём работ, если выход раствора составляет 12 л из 10 кг сухой штукатурной смеси. - Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления сухой штукатурной смеси. |  |  |

3.1.4. Критерии оценки теоретического задания:

| Оценка | Критерии | Примечания |
| --- | --- | --- |
| «Отлично» | - правильно выполнил расчёты практического задания; – логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствуют объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или профильного уровня; – правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; – верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом или профильном уровне основные технологические процессы при выполнении штукатурных работ, выделяя их существенные признаки; – правильно изложил знания подбора средства труда в соответствии с назначением выполняемых работ по оштукатуриванию; – верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом или профильном уровне знания строительных материалов, выделяя их существенные признаки. - показал знания охраны труда и Т.Б. в строительном производстве. | Не влияют на отметку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что в процессе беседы экзаменатора с экзаменуемым последний самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения. |
| «Хорошо» | - экзаменуемый допустил незначительные ошибки в практическом задании или в устном ответе, нарушалась последовательность изложения; - отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания вопроса, а затем в процессе беседы экзаменатора с экзаменуемым самостоятельно сделал необходимые уточнения и дополнения; - не обнаружил какие-либо из необходимых для раскрытия данного вопроса знания. |  |
| «Удовлетворительно» | - в ответе и в расчётах практического задания допущены значительные ошибки; - не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания; - смог показать наличие минимального объема знаний; - не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения. |  |
| «Неудовлетворительно» | - не справился с выполнением расчётов практического задания; - не владеет даже минимальным фактическим материалом, определенным в образовательном стандарте. - не может назвать основные строительные материалы, инструменты и оборудование для выполнения штукатурных работ; - не показал знания охраны труда и Т.Б.в строительном производстве. |  |

3.1.5. Критерии оценки практического задания:

| Оценка | Критерии | Примечания |
| --- | --- | --- |
| «Отлично» | Расчеты выполнены правильно. Экзаменуемый владеет алгоритмом расчетов, свободно пользуется справочными таблицами, объясняет каждый этап выполнения расчетов. Выбирает и обосновывает назначение соответствующих материалов, режимов работы, оборудования и технологическую последовательность работ. |  |
| «Хорошо» | Экзаменуемый выполнил задание, но допустил незначительные ошибки или некоторые неточности при объяснении или обосновании своих действий. |  |
| «Удовлетворительно» | Экзаменуемый в основном справился с заданием, но не смог объяснить или обосновать своих действий. |  |
| «Неудовлетворительно» | Экзаменуемый не смог выполнить задание даже при помощи экзаменатора. |  |

3.2.  Пакет экзаменатора

Экзамен проводится в один этап

Количество вариантов задания для экзаменующегося – ________

Время подготовки к ответу по билету – 30 минут

Время ответа по билету – 5 – 10 минут

Оборудование:

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды и макеты);

- комплект инструментов и приспособлений для отделочников.

4. КОНТРОЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА

4.1. Требования к дифференцированному зачёту по учебной практике

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

4.1.1. Варианты заданий для дифференцированного зачета по учебной практике:

Вариант № 1

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно - технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните простое оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную площадью 7, 0 м2

Вариант № 2

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно - технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните улучшенное оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную

площадью 5,0 м2

Вариант № 3

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-

технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Произведите оштукатуривание откосов окна площадью 2 м2 (ширина откосов - 0,4м; высота вертикальных откосов 1,5м; длина горизонтального откоса – 2м)

Вариант № 4

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните ремонт внутренней штукатурки отдельными местами до 5 м2 площадью 4,3 м2

Вариант № 5

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно - технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте штукатурный раствор из сухой смеси «Ротбанд»

- Выполните оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную

площадью 7,0 м2

Вариант № 6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно - технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните декоративное оштукатуривание «шуба» поверхности стены вручную

площадью 3,5 м2

4.1.3. Критерии оценки практических заданий для дифференцированного зачёта по учебной практике ПМ 01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ»:

| Задание № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Подготовка поверхности |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 106-05 ТК | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 5 | Нанесение обрызга |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение грунта |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Затирка с разделкой углов |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 8 | Контроль качества выполнения |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8 1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Устранение дефектов штукатурки |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 10 | Выполнение приемов работ |  | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | СНиП III-4-80 ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. СП 12-135-2002 ГОСТ 12.1.004-91 | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 12 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87. | 0-3 балла |

Оценка «5» - 36 – 30 баллов

Оценка «4» - 29 – 18 баллов

Оценка «3» - 17 – 12 баллов

Оценка «2» - ниже 12 баллов

| Задание № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Подготовка поверхности |  | ЕНиР. Е8.1.2 106-05 ТК | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 5 | Нанесение обрызга |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение грунта |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Нанесение накрывочного слоя |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 8 | Затирка поверхности с разделкой углов |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Контроль качества выполнения |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 10 | Устранение дефектов штукатурки |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Выполнение приемов работ |  | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 12 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | СНиП III-4-80 ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. СП 12-135-2002 ГОСТ 12.1.004-91 | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 13 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 | 0-3 балла |

Оценка «5» - 39 – 33 баллов

Оценка «4» - 32 – 25 баллов

Оценка «3» - 24 – 13 баллов

Оценка «2» - ниже 13 баллов

| Задание № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Приготовление штукатурного раствора | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 4 | Провешивание откосов с установкой маяков | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 5 | Нанесение обрызга | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение грунта | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Нанесение накрывочного слоя | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 8 | Затирка откосов с разделкой углов | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Контроль качества выполнения | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 10 | Устранение дефектов штукатурки | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Выполнение приемов работ | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 12 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 13 | Качество оштукатуренной поверхности | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1 | 0-3 балла |

Оценка «5» - 39 – 33 баллов

Оценка «4» - 32 – 25 баллов

Оценка «3» - 24 – 13 баллов

Оценка «2» - ниже 13 баллов

| Задание № 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Простукивание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки |  | ЕНиР. Е20. 1. | 0-3 балла |
| 4 | Очистка, смачивание и подготовка поверхности |  | ЕНиР. Е20. 1. | 0-3 балла |
| 5 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 | 0-3 балла |
| 6 | Оштукатуривание отдельных мест. |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е20-1-175 | 0-3 балла |
| 7 | Контроль качества выполнения |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 8 | Устранение дефектов оштукатуренных мест |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 9 | Выполнение приемов работ |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 10 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 11 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |

Оценка «5» - 33 – 25 баллов

Оценка «4» - 25 – 19 баллов

Оценка «3» - 19 – 10 баллов

Оценка «2» - ниже 10 баллов

| Задание № 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0 - 3 балла |
| 2 | Организация рабочего места | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 3 | Приготовление штукатурного раствора | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 | 0 - 3 балла |
| 4 | Провешивание поверхности с установкой маяков | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 5 | Нанесение раствора | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 8 | Затирка поверхности с разделкой углов | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 9 | Контроль качества выполнения | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 10 | Устранение дефектов штукатурки | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 11 | Выполнение приемов работ | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 12 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ | СНиП III-4-80 ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. СП 12-135-2002 ГОСТ 12.1.004-91 | 0 - 3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 13 | Качество оштукатуренной поверхности | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |

Оценка «5» - 39 – 33 баллов

Оценка «4» - 32 – 25 баллов

Оценка «3» - 24 – 13 баллов

Оценка «2» - ниже 13 баллов

| Задание № 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Подготовка поверхности |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 106-05 ТК | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 5 | Нанесение обрызга |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение грунта |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Нанесение накрывочного слоя |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 8 | Обработка штукатурки в полупластичном состоянии под мелкозернистую фактуру (щеткой) |  | ГОСТ Р 54358 – 2011 СНиП 3.04.01-87 Е8-1-10. | 0-3 балла |
| 9 | Контроль качества выполнения |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 10 | Устранение дефектов штукатурки |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Выполнение приемов работ |  | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 12 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | СНиП III-4-80 ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. СП 12-135-2002 ГОСТ 12.1.004-91 | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 13 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 | 0-3 балла |

Оценка «5» - 39 – 33 баллов

Оценка «4» - 32 – 25 баллов

Оценка «3» - 24 – 13 баллов

Оценка «2» - ниже 13 баллов

4.2. Требования к дифференцированному зачёту по производственной практике.

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется

на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с   технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

4.2.1. Форма аттестационного листа

КОГПОБУ Кировский многопрофильный техникум

Аттестационный лист по производственной практике

ПМ.01. Выполнение штукатурных и декоративных работ

- ФИО обучающегося: ________________________________   № группы: ___________

Профессия: 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ

- Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: ________________________________________________________________________

- Время проведения практики: «__»___________ 20___ г. по «__»___________ 20___г.

- Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики, в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

| № п/п | Виды работ | Разряды видов работ, примечания | Объем (час.) | Оценка практического опыта и умений | Освоены ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ | 2 |  |  | ПК 1.1 |
| 2 | Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности | 3, 4 |  |  | ПК 1.1 |
| 3 | Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей | 3,4 |  |  | ПК 1.1 |
| 4 | Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей | 3,4 |  |  | ПК 1.1 |
| 5 | Выполнение различных видов декоративных штукатурок | 3,4 |  |  | ПК 1.3 |
| 6 | Устройство наливных полов | 3,4 |  |  | ПК 1.2 |
| 7 | Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | 3,4 |  |  | ПК 1.4 |
| 8 | Ремонтные работы при выполнении штукатурных и декоративных работ | 3,4 |  |  | ПК 1.4 |
| 9 | Дифференцированный зачёт | 2,3,4 |  |  | ПК 1.1- ПК 1.4 |

За время прохождения практики у студента были сформированы компетенции:

Общие компетенции

| Код и формулировка ОК | Компетенция сформирована / не сформирована |
| --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | сформирована |
| ## ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | сформирована |
| ## ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | сформирована |
| ## ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | сформирована |
| ## ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | сформирована |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | сформирована |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | сформирована |
| ## ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | сформирована |
| ## ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | сформирована |

Профессиональные компетенции

| Код и формулировка ПК | Компетенция сформирована / не сформирована |
| --- | --- |
| ## ПК 01.1. Выполнение штукатурных и декоративных работ (по выбору) | сформирована |
| ПК 01.2. Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений | сформирована |
| ПК 01.3. Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы | сформирована |
| ПК 01.4. Выполнение декоративных штукатурок. | сформирована |

Оценка по производственной   практике              (                               )

Руководитель практики от предприятия                                     ____________  (___________________)

подпись                      Ф.И.О

«___» __________20__ г.

М.П.

Руководитель практики от техникума                                         ______________    (                                )

подпись                       Ф.И.О

С результатом прохождения практики студент ознакомлен      _____________    (                                 )

подпись             Ф.И.О. студента

    - Производственная характеристика

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                                                                               ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

обучающегося КОГПОБУ КМПТ____________________________________________________

Группа   ___________

Профессия    08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»

Квалификация ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ»

Обучающийся - ____________________________________________________________________                                                                                                                                                   В период производственной практики на ______________________________________________ фактически проработал с ___________ по______________ и выполнил следующие виды работ:

1. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ

2. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности

3. Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей

4. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей

5. Выполнение различных видов декоративных штукатурок

6. Устройство наливных полов

7. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК)

8. Ремонтные работы при выполнении штукатурных и декоративных работ

9. Соблюдал правила охраны труда и Т.Б..

Владеет навыками: выполнения подготовительных работ по организации рабочего места при штукатурных работах по отделке различных поверхностей; устройства наливных полов и оснований под полы;

выполнения декоративных штукатурок в соответствии с требованиями к их качеству; ремонта оштукатуренных поверхностей; ремонта наливного пола; ремонта фасадных теплоизоляционных композиционных систем.

Умеет: организовывать подготовку рабочих мест;

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент;

подбирать материалы для выполнения штукатурных и декоративных работ;

читать рабочие чертежи, инструкции, регламенты, техническую документацию;

применять технологии приготовления штукатурных растворов и смесей;

применять технологии выполнения штукатурных, декоративных штукатурных работ;

выполнять ремонтные работы различного назначения;

оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами;

соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке;

соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении штукатурных работ.

В период прохождения практики _____________________________________________ проявил себя ответственным работником. Соблюдал распорядок рабочего дня, требования безопасности на рабочем месте. Во время прохождения практики выполнял все виды монтажно-каркасных   работ согласно программы производственной практики. Порученные работы выполнял в срок.

Качество выполнения работ (оценка):   ___(_____________).

Выполнение норм выработки (%): _______ Технологический процесс: знает / не знает,

(нужное подчеркнуть)

с инструментом и оборудованием обращаться: умеет/не умеет.

(нужное подчеркнуть)

Трудовая дисциплина: _________________________________________________________

Обучающийся: ____________________________________________ выполнял работы, соответствующие требованиям: _____ (___________) разряда по профессии.

Обучающийся: ________________________________________________ заслуживает присвоения ______ (_____________) тарифного разряда по квалификации «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».

Ответственное лицо от организации         _________    /_______________/

Заведующий УПОП и ООУ                        _________    /_______________/

Мастер производственного обучения        __________ / _______________/

«       »                       202     г.

М.П.

    - Варианты заданий для дифференцированного зачета по производственной практике:

Вариант № 1

Инструкция.

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно - технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните простое оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную

площадью 7, 32 м2

Вариант № 2

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно - технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните улучшенное оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную площадью 5,3 м2

Вариант № 3

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-

технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните высококачественное оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную площадью 4,1 м2

Вариант № 4

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-

технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Произведите оштукатуривание откосов площадью 2,6 м2

Вариант № 5

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните оштукатуривание швов между сборными элементами потолков (насечка кромок без конопатки швов, оштукатуривание швов) длиной 30,0 м

Вариант № 6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните ремонт внутренней штукатурки отдельными местами до 1 м2 площадью 3,5 м2

Вариант № 7

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно - технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте штукатурный раствор из сухой смеси «Ротбанд»

- Выполните оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную

площадью 7,5 м2

Вариант № 8

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно - технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 6 часов

Задание:

- Приготовьте штукатурный раствор из сухой смеси «Ротбанд».

- Выполните оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную площадью 5,0 м2

- Приготовьте декоративный штукатурный раствор из сухой смеси «Короед»

- Нанесите декоративную штукатурку на оштукатуренную поверхность

    - Критерии оценки практических заданий для дифференцированного зачёта по производственной практике ПМ 01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ:

Работа оценивается в 3 балла если:

- обучающийся в полном объеме овладел приемами выполнения работ;

- полностью соблюдал технологию выполнения работ;

- обучающийся все виды работ выполнил в установленную норму времени;

- обучающийся при выполнении работ умело пользовался оборудованием, инструментами, приспособлениями;

- соблюдал требования безопасности труда и организации рабочего места;

- качество выполненной работы соответствует образцам (эталонам и т.д.).

Работа оценивается в 2 балла если:

- обучающийся достаточно владеет приемами выполнения работ;

- соблюдал технологию выполнения работ, но допустил одну-две ошибки;

- обучающийся все виды работ выполнил в установленную норму времени;

- обучающийся при выполнении работ умело пользовался оборудованием, инструментами, приспособлениями;

- соблюдал требования безопасности труда и организации рабочего места;

- качество выполненной работы соответствует образцам (эталонам и т.д.).

Работа оценивается в 1 балла если:

- обучающийся в недостаточном объеме владеет приемами выполнения работ;

- допускал существенные технологические ошибки при выполнении работ;

- обучающийся не выполнил работу в установленную норму времени;

- обучающийся при выполнении работ неуверенно пользовался оборудованием, инструментами, приспособлениями;

- при выполнении работ обучающийся допускал нарушения требования безопасности труда и организации рабочего места;

- качество выполненной работы не в полной мере соответствует образцам (эталонам и т.д.).

Работа не оценивается если:

- обучающийся не владеет приемами выполнения работ;

- при выполнении работ обучающийся не соблюдал технологию выполнения работ;

- обучающийся не выполнил работу в установленную норму времени;

- обучающийся при выполнении работ неуверенно пользовался оборудованием, инструментами, приспособлениями;

- при выполнении работ обучающийся не соблюдал требования безопасности труда и организации рабочего места;

- качество выполненной работы не соответствует образцам (эталонам и т.д.).

| Задание № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Подготовка поверхности |  | ЕНиР. Е8.1.2 106-05 ТК | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 5 | Нанесение обрызга |  | ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение грунта |  | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Затирка с разделкой углов |  | ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 8 | Контроль качества выполнения |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Устранение дефектов штукатурки |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 10 | Выполнение приемов работ |  | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | СНиП III-4-80 ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. СП 12-135-2002 ГОСТ 12.1.004-91 | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 12 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87. | 0-3 балла |

Оценка «5» - 36 – 30 баллов

Оценка «4» - 30 – 18 баллов

Оценка «3» - 18 – 12 баллов

Оценка «2» - ниже 12 баллов

| Задание № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Подготовка поверхности |  | ЕНиР. Е8.1.2 106-05 ТК | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 5 | Нанесение обрызга |  | ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение грунта |  | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Нанесение накрывочного слоя |  | ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 8 | Затирка поверхности с разделкой углов |  | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Контроль качества выполнения |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 10 | Устранение дефектов штукатурки |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Выполнение приемов работ |  | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 12 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | СНиП III-4-80 ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. СП 12-135-2002 ГОСТ 12.1.004-91 | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 13 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 | 0-3 балла |

Оценка «5» - 39 – 33 баллов

Оценка «4» - 33 – 25 баллов

Оценка «3» - 25 – 13 баллов

Оценка «2» - ниже 13 баллов

| Задание № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Подготовка поверхности | ЕНиР. Е8.1.2 106-05 ТК | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 5 | Провешивание поверхности с установкой маяков | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение обрызга | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Нанесение грунта | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 8 | Нанесение накрывочного слоя | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Затирка поверхности с разделкой углов | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 10 | Контроль качества выполнения | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Устранение дефектов штукатурки | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 12 | Выполнение приемов работ | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 13 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 14 | Качество оштукатуренной поверхности | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 | 0-3 балла |

Оценка «5» - 42 – 35 баллов

Оценка «4» - 35 – 28 баллов

Оценка «3» - 28 – 14 баллов

Оценка «2» - ниже 14 баллов

| Задание № 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Приготовление штукатурного раствора | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 4 | Провешивание откосов с установкой маяков | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 5 | Нанесение обрызга | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение грунта | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Нанесение накрывочного слоя | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 8 | Затирка откосов с разделкой углов | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Контроль качества выполнения | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 10 | Устранение дефектов штукатурки | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Выполнение приемов работ | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 12 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 13 | Качество оштукатуренной поверхности | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1 | 0-3 балла |

Оценка «5» - 39 – 33 баллов

Оценка «4» - 33 – 25 баллов

Оценка «3» - 25 – 13 баллов

Оценка «2» - ниже 13 баллов

| Задание № 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Очистка и насечка кромок плит вручную без конопатки швов |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 | 0-3 балла |
| 5 | Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой поверхности шва |  | ЕНиР. Е8.11 п.26 | 0-3 балла |
| 6 | Выполнение приемов работ |  | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Контроль качества выполнения |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 8 | Устранение дефектов оштукатуренных швов |  | ЕНиР. Е8. 1. |  |
| 9 | Выполнение приемов работ |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 10 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 11 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |

Оценка «5» - 33 – 28 баллов

Оценка «4» - 28 – 22 баллов

Оценка «3» - 22 – 11 баллов

Оценка «2» - ниже 11 баллов

| Задание № 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Простукивание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки |  | ЕНиР. Е20. 1. | 0-3 балла |
| 4 | Очистка, смачивание и подготовка поверхности |  | ЕНиР. Е20. 1. | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 | 0-3 балла |
| 5 | Оштукатуривание отдельных мест. |  | ЕНиР. Е20-1-175 | 0-3 балла |
| 6 | Контроль качества выполнения |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 7 | Устранение дефектов отремонтированной штукатурки |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 8 | Выполнение приемов работ |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 9 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 10 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |

Оценка «5» - 30 – 20 баллов

Оценка «4» - 20 – 15 баллов

Оценка «3» - 15 – 10 баллов

Оценка «2» - ниже 10 баллов

| Задание № 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0 - 3 балла |
| 2 | Организация рабочего места | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 3 | Приготовление штукатурного раствора | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 | 0 - 3 балла |
| 4 | Провешивание поверхности с установкой маяков | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 5 | Нанесение раствора | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 8 | Затирка поверхности с разделкой углов | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 9 | Контроль качества выполнения | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 10 | Устранение дефектов штукатурки | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 11 | Выполнение приемов работ | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 12 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ | СНиП III-4-80 ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. СП 12-135-2002 ГОСТ 12.1.004-91 | 0 - 3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 13 | Качество оштукатуренной поверхности | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |

Оценка «5» - 33 – 25 баллов

Оценка «4» - 25 – 19 баллов

Оценка «3» - 19 – 10 баллов

Оценка «2» - ниже 10 баллов

| Задание № 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Подготовка поверхности |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 106-05 ТК | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 5 | Нанесение обрызга |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение грунта |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Приготовление декоративного штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 |  |
| 8 | Нанесение декоративного накрывочного слоя |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Обработка штукатурки в полупластичном состоянии |  | ГОСТ Р 54358 – 2011 СНиП 3.04.01-87 Е8-1-10. | 0-3 балла |
| 10 | Контроль качества выполнения |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Устранение дефектов штукатурки |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 12 | Выполнение приемов работ |  | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 13 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | СНиП III-4-80 ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. СП 12-135-2002 ГОСТ 12.1.004-91 | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 14 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 | 0-3 балла |

Оценка «5» - 39 – 33 баллов

Оценка «4» - 32 – 25 баллов

Оценка «3» - 24 – 13 баллов

Оценка «2» - ниже 13 баллов

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

5.1. Паспорт

5.1.1. Назначение.

Комплект контрольно-оценочных материалов предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля программы (далее ОПОП) подготовки по специальности СПО 08.01.28 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных работ» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. Принимает экзамен квалификационный по модулю комиссия в составе преподавателей, ведущих курс ПМ, а также представитель работодателя. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). При проведении экзамена (квалификационного) для оценки компетенций обучающихся принимается решение «вид деятельности освоен/не освоен», уровень подготовки обучающихся оценивается в виде оценки «5», «4», «3», «2». Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в виде выполнения практико-ориентированных заданий.  Условием положительной аттестации (вид деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

5.1.2. Профессиональные компетенции:

ПК 01.1.	Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений

ПК 01.2. 	Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы

ПК 01.3. 	Выполнение декоративных штукатурок

ПК 01.4. 	Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда

5.1.3. Общие компетенции:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

5.1.4.   Форма наряда на выполнение выпускной практической квалификационной работы

КОГПОБУ КМПТ

НАРЯД

на выполнение практической квалификационной работы

Фамилия, имя, отчество обучающегося: _____________________________________________  № группы ______

Профессия: 08.01.28   «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»

Квалификация: ПМ.01  «Выполнение штукатурных и декоративных работ»

Дата выполнения работ «___» _____________ 20___ г.

| Виды работ | Ед. изм. | Норма времени | Норма выработки |  | % выполнения | Оценка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Задание | Выполнено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Мастер производственного обучения ________________

(подпись)

Мастер участка

(представитель предприятия)               _______________  _____________________

(подпись)

Обучающийся                                         _______________  _____________________

(подпись)

5.2. Варианты квалификационных практических заданий для экзаменующихся

Вариант № 1

Инструкция.

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно - технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 3 часа

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните простое оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную

площадью 3, 9 м2

Вариант № 2

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно - технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 3 часа

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните улучшенное оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную площадью 3,0 м2

Вариант № 3

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-

технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания –3 часа

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните высококачественное оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную площадью 2,5 м2

Вариант № 4

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-

технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 3 часа

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Произведите оштукатуривание откосов площадью 1,5 м2

Вариант № 5

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 3 часа

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните оштукатуривание швов между сборными элементами потолков (насечка кро-

мок без конопатки швов, оштукатуривание швов) длиной 17 м

Вариант № 6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 3 часа

Задание:

- Приготовьте цементно-известковый раствор состава 1:3:6

- Выполните ремонт внутренней штукатурки отдельными местами до 1 м2 площадью 2,3 м2

Вариант № 7

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно - технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 3 часа

Задание:

- Приготовьте штукатурный раствор из сухой смеси «Ротбанд»

- Выполните оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную

площадью 4,0 м2

Вариант № 8

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно - технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 3 часа

Задание:

- Приготовьте штукатурный раствор из сухой смеси «Ротбанд».

- Выполните оштукатуривание поверхности кирпичной стены вручную

площадью 2,0 м2

- Приготовьте декоративный штукатурный раствор из сухой смеси «Короед»

- Нанесите декоративную штукатурку на оштукатуренную поверхность

Вариант № 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-

технической документацией и методической литературой.

Время выполнения задания – 3 часа

Задание:

- Произведите облицовку стены ГКЛ на металлическом каркасе площадью 4,5 м2.  \

5.2.1. Критерии оценки практических квалификационных работ профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ»:

Работа оценивается в 3 балла если:

- обучающийся в полном объеме овладел приемами выполнения работ;

- полностью соблюдал технологию выполнения работ;

- точно рассчитал объем работ;

- правильно и в соответствии объему работ подобрал материалы;

- обучающийся все виды работ выполнил в установленную норму времени;

- обучающийся при выполнении работ рационально выбрал и умело пользовался оборудованием, инструментами, приспособлениями;

- соблюдал требования безопасности труда и организации рабочего места;

- качество выполненной работы соответствует образцам (эталонам и т.д.).

Работа оценивается в 2 балла если:

- обучающийся достаточно владеет приемами выполнения работ;

- соблюдал технологию выполнения работ, но допустил одну-две ошибки;

- имеются незначительные отклонения в расчётах объема работ;

- имеется незначительный перерасход материала;

- обучающийся все виды работ выполнил в установленную норму времени;

- обучающийся при выполнении работ умело пользовался оборудованием, инструментами, приспособлениями;

- соблюдал требования безопасности труда и организации рабочего места;

- имеются незначительные отклонения по качеству выполненной работы в соответствии образцам (эталонам и т.д.).

Работа оценивается в 1 балла если:

- обучающийся в недостаточном объеме владеет приемами выполнения работ;

- допускал существенные технологические ошибки при выполнении работ;

- имеются значительные отклонения в расчётах объема работ;

- имеется значительный перерасход материала;

- обучающийся не выполнил работу в установленную норму времени;

- обучающийся при выполнении работ неуверенно пользовался оборудованием, инструментами, приспособлениями;

- при выполнении работ обучающийся допускал нарушения требования безопасности труда и организации рабочего места;

- качество выполненной работы не в полной мере соответствует образцам (эталонам и т.д.).

Работа не оценивается если:

- обучающийся не владеет приемами выполнения работ;

- при выполнении работ обучающийся не соблюдал технологию выполнения работ;

- не правильно подсчитаны объема работ;

- имеется значительный перерасход материала;

- обучающийся не выполнил работу в установленную норму времени;

- обучающийся при выполнении работ неуверенно пользовался оборудованием, инструментами, приспособлениями;

- при выполнении работ обучающийся не соблюдал требования безопасности труда и организации рабочего места;

- качество выполненной работы не соответствует образцам (эталонам и т.д.).

| Задание № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Подготовка поверхности |  | ЕНиР. Е8.1.2 106-05 ТК | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 5 | Нанесение обрызга |  | ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение грунта |  | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Затирка с разделкой углов |  | ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 8 | Контроль качества выполнения |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Устранение дефектов штукатурки |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 10 | Выполнение приемов работ |  | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | СНиП III-4-80 ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. СП 12-135-2002 ГОСТ 12.1.004-91 | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 12 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87. | 0-3 балла |

Оценка «5» - 36 – 30 баллов

Оценка «4» - 30 – 18 баллов

Оценка «3» - 18 – 12 баллов

Оценка «2» - ниже 12 баллов

| Задание № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Подготовка поверхности |  | ЕНиР. Е8.1.2 106-05 ТК | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 5 | Нанесение обрызга |  | ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение грунта |  | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Нанесение накрывочного слоя |  | ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 8 | Затирка поверхности с разделкой углов |  | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Контроль качества выполнения |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 10 | Устранение дефектов штукатурки |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Выполнение приемов работ |  | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 12 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | СНиП III-4-80 ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. СП 12-135-2002 ГОСТ 12.1.004-91 | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 13 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 | 0-3 балла |

Оценка «5» - 39 – 33 баллов

Оценка «4» - 33 – 25 баллов

Оценка «3» - 25 – 13 баллов

Оценка «2» - ниже 13 баллов

| Задание № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Подготовка поверхности | ЕНиР. Е8.1.2 106-05 ТК | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 5 | Провешивание поверхности с установкой маяков | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение обрызга | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Нанесение грунта | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 8 | Нанесение накрывочного слоя | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Затирка поверхности с разделкой углов | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 10 | Контроль качества выполнения | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Устранение дефектов штукатурки | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 12 | Выполнение приемов работ | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 13 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 14 | Качество оштукатуренной поверхности | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 | 0-3 балла |

Оценка «5» - 42 – 35 баллов

Оценка «4» - 35 – 28 баллов

Оценка «3» - 28 – 14 баллов

Оценка «2» - ниже 14 баллов

| Задание № 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Приготовление штукатурного раствора | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 4 | Провешивание откосов с установкой маяков | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 5 | Нанесение обрызга | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение грунта | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Нанесение накрывочного слоя | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 8 | Затирка откосов с разделкой углов | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Контроль качества выполнения | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 10 | Устранение дефектов штукатурки | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Выполнение приемов работ | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 12 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 13 | Качество оштукатуренной поверхности | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1 | 0-3 балла |

Оценка «5» - 39 – 33 баллов

Оценка «4» - 33 – 25 баллов

Оценка «3» - 25 – 13 баллов

Оценка «2» - ниже 13 баллов

| Задание № 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Очистка и насечка кромок плит вручную без конопатки швов |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 | 0-3 балла |
| 5 | Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой поверхности шва |  | ЕНиР. Е8.11 п.26 | 0-3 балла |
| 6 | Выполнение приемов работ |  | ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Контроль качества выполнения |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 8 | Устранение дефектов оштукатуренных швов |  | ЕНиР. Е8. 1. |  |
| 9 | Выполнение приемов работ |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 10 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 11 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |

Оценка «5» - 33 – 28 баллов

Оценка «4» - 28 – 22 баллов

Оценка «3» - 22 – 11 баллов

Оценка «2» - ниже 11 баллов

| Задание № 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Простукивание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки |  | ЕНиР. Е20. 1. | 0-3 балла |
| 4 | Очистка, смачивание и подготовка поверхности |  | ЕНиР. Е20. 1. | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 | 0-3 балла |
| 5 | Оштукатуривание отдельных мест. |  | ЕНиР. Е20-1-175 | 0-3 балла |
| 6 | Контроль качества выполнения |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 7 | Устранение дефектов оштукатуренных швов |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 8 | Выполнение приемов работ |  | ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 9 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 10 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |

Оценка «5» - 30 – 20 баллов

Оценка «4» - 20 – 15 баллов

Оценка «3» - 15 – 10 баллов

Оценка «2» - ниже 10 баллов

| Задание № 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0 - 3 балла |
| 2 | Организация рабочего места | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 3 | Приготовление штукатурного раствора | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 | 0 - 3 балла |
| 4 | Провешивание поверхности с установкой маяков | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 5 | Нанесение раствора | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 8 | Затирка поверхности с разделкой углов | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 9 | Контроль качества выполнения | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 10 | Устранение дефектов штукатурки | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 11 | Выполнение приемов работ | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0 - 3 балла |
| 12 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ | СНиП III-4-80 ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. СП 12-135-2002 ГОСТ 12.1.004-91 | 0 - 3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 13 | Качество оштукатуренной поверхности | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |

Оценка «5» - 33 – 25 баллов

Оценка «4» - 25 – 19 баллов

Оценка «3» - 19 – 10 баллов

Оценка «2» - ниже 10 баллов

| Задание № 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация |  | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места |  | Должностная инструкция по ОТ и ТБ для штукатура 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 2 | Подбор приспособлений и инструментов |  | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 3 | Подготовка поверхности |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 106-05 ТК | 0-3 балла |
| 4 | Приготовление штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 | 0-3 балла |
| 5 | Нанесение обрызга |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 6 | Нанесение грунта |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е 8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 7 | Приготовление декоративного штукатурного раствора |  | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 ГОСТ 8736-93 СТБ 1307-2012 |  |
| 8 | Нанесение декоративного накрывочного слоя |  | СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 9 | Обработка штукатурки в полупластичном состоянии |  | ГОСТ Р 54358 – 2011 СНиП 3.04.01-87 Е8-1-10. | 0-3 балла |
| 10 | Контроль качества выполнения |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 11 | Устранение дефектов штукатурки |  | СНиП III-21-73 ЕНиР Е8.1.2 ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 12 | Выполнение приемов работ |  | ТР 122-01 106 – 05 ТК | 0-3 балла |
| 13 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  | СНиП III-4-80 ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. СП 12-135-2002 ГОСТ 12.1.004-91 | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| 14 | Качество оштукатуренной поверхности |  | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 | 0-3 балла |

Оценка «5» - 39 – 33 баллов

Оценка «4» - 32 – 25 баллов

Оценка «3» - 24 – 13 баллов

Оценка «2» - ниже 13 баллов

| Задание № 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ 3749 - 77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90 | 0-3 балла |
| 2 | Организация рабочего места | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000 | 0-3 балла |
| 3 | Подготовка поверхности | СП 55-101-2000. ЕНиР. Е8. 3. | 0-3 балла |
| 4 | Монтаж каркаса из металлического профиля | СП 55-101-2000. ЕНиР. Е8. 3. | 0-3 балла |
| 5 | Облицовка поверхности ГКЛ | СНиП 3.03.01-87 ЕНиР. Е8. 1. | 0-3 балла |
| 6 | Контроль качества выполнения | ЕНиР. Е8.3. | 0-3 балла |
| 7 | Устранение дефектов штукатурки | ЕНиР. Е8. 3. | 0-3 балла |
| 8 | Выполнение приемов работ | ЕНиР. Е8. 3. | 0-3 балла |
| 9 | Соблюдение техники безопасности при выполнении работ | СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2. | 0-3 балла |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 10 | Качество облицовки поверхности ГКЛ | СНиП 3.03.01-87 ЕНиР. Е8. 3. СП 55-101-2000. | 0-3 балла |

Оценка «5» - 30 – 23 баллов

Оценка «4» - 23 – 18 баллов

Оценка «3» - 18 – 13 баллов

Оценка «2» - ниже 13 баллов

Лист согласования

Дополнения и изменения к ФОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на __________ учебный год по дисциплине _________________________________________________________________

В комплект ФОС внесены следующие изменения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в ФОС обсуждены на заседании ПЦК _______________________________________________________

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______).

Председатель ПЦК ________________ /___________________/